Pielikums

Tehniskā specifikācija un iepirkuma prasības

iepirkumam „Apgaismojuma iekārtu iegāde”

identifikācijas Nr. LLT/2015/11

- Prasības precei:

| N.p.k. | IEKĀRTA (NOSAUKUMS) | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (APRAKSTS)* | Pretendenta piedāvājums un atbilstoši tehniskie parametri** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2gab. Kustīgās galvas krāsu maiņas, profilējams un projekcijas efektu prožektors |  |  |
| Kompakts kustīgās galvas efektu prožektors, kas piemērots darbam uz lielām skatuvēm. Komplektā ar ne mazāku kā 800W gāzizlādes lampu Lampas krāsu temperatūra ne mazāka kā 7800K Gaismas stara krāsu temperatūra 6000K PFC elektroniskais balasts Elektronisks lineārais zoom ne mazāks kā 11º - 55º ( bez frost filtra un bez manuālas lēcu nomaiņas ) Papildus šaurā stara atvērums ne lielāks kā 7,6º Apgaismojums pie 11º 15m attālumā ne mazāka kā 4050 lux, 20m attālumā 2280 lux Apgaismojums pie 55,5º 5m attālumā ne mazāka kā 1440 lux, 10m attālumā 360 lux (maksimālais zoom atvērums) CMY krāsu jaukšana Elektroniskā fokusēšanas funkcija Automātiskā fokusēšanas funkcija (mainot zoom fokuss saglabājas) Ne mazāk kā viena papildus krāsu ripa piesātinātām krāsām (ne mazāk kā 8 + 1 krāsas) Lineārā krāsu korekcija ( CTO ) no 2500K līdz 7200K Jābūt aprīkotam ar 4 gab. staru ierobežojošām žalūzijām, kuras iespējams vadīt katru atsevišķi Žalūzijām ir jānodrošina pilnīga priekškara efekts - katrai atsevišķi, vai kombinācijās, katram no žalūzijas asmeņiem ir jābūt iespējai pilnībā aizvērt gaismas staru no vienas puses. Staru ierobežojošo žalūziju modulim ir jābūt rotējošam ne mazākā diapazonā kā 90º grādi Maināms frost filtrs Vismaz viena rotējošo gobo ripa. Visi gobo indeksējami un nomaināmi. (kopā ne mazāk kā 7 gobo), Katram gobo iestādāma "gobo shake" funkcija (gobo kratīšana) Vismaz viena rotējošā prizma (ne mazāk kā 9-šķautņu) Ne mazāk kā 16-lapu ātras darbības īriss Dimmeris 0-100% un strobo uz atsevišķiem vadības kanāliem Dimmera tips: hibrīds (elektroniskais + mehāniskais) Pan/Tilt, gobo indeksēšanas un dimmera rezolūcija: ne mazāka kā 16 bit SV- klusā versija (izgatavots speciāli teātru, TV studiju un koncertzāļu vajadzībām). Pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegta apstiprinājuma vēstule vai vēstules kopija, ka iekārtai ir atbilstoši parametri: - pilnās jaudas režīmā nepārsniedz 45dBA (pie apkārtējā trokšņu līmeņa 34dBA) Pan un tilt fiksators-atslēga Enerģijas taupīšanas režīms Prožektora pamatnē indikators adrešu iestādīšanai un informācijai: - indikatora barošana tiek nodrošināta ar akumulatora baterijām, kas nodrošina iekārtas sagatavošanu darbam vai testēšanu bez tās pieslēgšanas pie strāvas - atiestates funkcija no gaismu vadības pults ( Reset ) - DMX līmeņa monitorēšana katram kanālam Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešanas iespēja ar iespēju to ievadīt no cita prožektora Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešanas iespēja nepieslēdzot prožektoru pie strāvas Ethernet pieslēgums - jau gatavs nākotnes papildinājumiem, kā arī vadīšanai izmantojot art-net gaismu vadības protokolu Kontroles kanāli 37 vai 41 (darbojas jebkurā no šiem režīmiem, bet neaizņem vairāk kā 41 kanālus) Barošana no 200V līdz 240V Svars nepārsniedz 32kg (paredzēts, lai viens cilvēks to var brīvi pārvietot) Gabarīti nepārsniedz: pamatne platums 385mm x dziļums 405mm, prožektora augstums ar objektīvu uz augšu 650mm (īpaši kompakts, lai viens cilvēks to var brīvi pārvietot) Garantijas laiks, ne mazāks kā 2 gadi. |  |  |  |
| 2. | 4gab. Gaismu stiprinājuma āķis |  |  |
| Āķa tips - uzkarams un pēc tam pievelkams (pēc uzkāršanas prožektors vairs nav jāpietur ar rokām) Pieļaujamā slodze ne mazāka kā 100kg (testēta un sertificēta) Stiprināšanai uz 38mm līdz 50mm diametra caurules (diapazons nedrīkst būt mazāks) Āķis izgatavots no lieta izturīga alumīnija Āķa pievilkšanai lieta alumīnija konstrukcija, kas nebojā cauruli Krāsai jābūt melnai |  |  |  |

3. Papildus prasības un nosacījumi:

* - 2 gadu garantija un apkalpošana, t.sk. 24 stundu un 7 dienu nedēļā autorizētais pilnais serviss un bojājuma vai remonta laikā 4 stundu laikā aizvietošana ar analogu.

** - Pretendents norāda – atbilst vai neatbilst. Ja pretendents norāda, ka neatbilst (netiek izpildītas minimālās prasības) – tas no piedāvājuma turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts.

*** - Piegādei jābūt iekļautai cenā.

**** - Piegādes termiņš: 30 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

***** - Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvājumu var iesniegt līdz 11.12.2015. plkst.12:00:

  - pa pastu;

  - personīgi Latvijas Leļļu teātrī, Rīgā, K.Barona ielā 16/18;

  - uz e-pastu www.lelluteatris.lv (ar drošu e-parakstu)

  - pa faksu: + 371 67285415.

- Pretendentam jāsniedz;

- Finanšu piedāvājums atbilstoši Tehniskai specifikācijai, norādot kopējo cenu* (bez PVN);

- Servisa apliecinājums: Ražotāja, ražotāja oficiālā pārstāvja vai oficiālā servisa centra izsniegts apliecinājums, ka iekārtām ir garantija, kas nosedz Latvijas teritoriju. Gadījumā, ja tiek iesniegts apliecinājums no ražotāja pārstāvja vai servisa centra, pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina izsniedzēja tiesības un statusu. Minētie dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotam Servisa apliecinājumam jāpievieno Pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā.

- apliecināta izdruka no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta vidējo stundas tarifa likmi profesiju grupā.

- Vērtēšana: Vērtējot piedāvājumus tiks ņemta vērā piegādātāja spēja nodrošināt konkrētā līguma izpildi atbilstoši iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasībām(aprakstam) un zemākā cena. Ja netiks iesniegts, kāds no 5.punktā minētajiem dokumentiem, Pretendents no tālākas vērtēšanas tiks izslēgts.

- Kontaktpersonas:

- par tehnisko specifikāciju Gvido Āboliņš tālr. 26420948.

- par iepirkuma procedūru Liene Fleišmane tālr. 26445927, e-pasts: liene@lelluteatris.lv