Pielikums

Tehniskā specifikācija un iepirkuma prasības

iepirkumam „Radiomikrofonu iegāde”

identifikācijas Nr. LLT/2015/6

- Iepērkamā prece: Radiomikrofoni

- Prasības precei:

| N.p.k. | IEKĀRTA (NOSAUKUMS) |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (APRAKSTS)* | Pretendenta piedāvājums un atbilstoši tehniskie parametri** | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profesionāls 4 neatkarīgu radiokanālu radio mikrofonu uztvērējs |  |  |  | Gab. | 4 |
| Kanālu skaits |  | 4 |  |  |  |  |
| Korpuss |  | EIA Standarta 19" 1U vienība |  |  |  |  |
| Displejs |  | Krāsains VFD displejs, attēlo informāciju par: -lietojamo frekvenci -Fervencies kodu -Radio un audio līmeņus -Raidītāja baterijas stāvokli -Uztverošo antenu -Interferences brīdinājuma signāls -Programmējams kanāla nosaukums -Grupu, kanālu -Joslas platumu -PC adresi, drošības atslēgu |  |  |  |  |
| Radio frekvenču josla |  | LR normatīvajos aktos radio mikrofoniem paredzētajā RF spektrā |  |  |  |  |
| Joslas platums |  | 72 MHz |  |  |  |  |
| Kanālu skaits |  | 400 kanāli sadalīti 16 grupās Kanālu grupā 1-10 16 savietojami kanāli katrā Kanālu grupā 11-15 48 savietojami kanāli katrā Kanālu grupā 16 16 savietojami kanāli katrā |  |  |  |  |
| Uztveršanas metode |  | True Diversity |  |  |  |  |
| Oscilācija |  | PLL sintezēta |  |  |  |  |
| Stabilitāte |  | ≦±0.005% (-10~+60℃) |  |  |  |  |
| Jutība |  | 6 dBμV, at S/N > 80 dB, 40 kHz deviācija |  |  |  |  |
| Signāla trokšņa attiecība |  | > 108 dB(A) |  |  |  |  |
| Kopējie harmoniskie kropļojumi |  | <0.5% @ 1KHz |  |  |  |  |
| Audio izejas līmeņi |  | Simetrisks +16dBV/0dBV/-6dBV Nesimetrisks +10 dBV/0dBV/-6dBV |  |  |  |  |
| Izeju līmeņu kontrole |  | Pārslēdzama |  |  |  |  |
| Izeju komutāciju veids |  | Simetrisks XLR |  |  |  |  |
| Audio signāla miksēšana |  | Individuāla katram kanālam, vai miksēta |  |  |  |  |
| Vadība |  | Manuāla vai caur datoru izmantojot speciālu programmatūru (papildus opcija) |  |  |  |  |
| Elektrobarošana |  | Iebūvēts 100-240 V barošanas bloks |  |  |  |  |
| 2. | Profesionāls jostas raidītājs |  |  |  | Gab. | 16 |
| Korpusa materiāls |  | Izturīgs magnēzija- alumīnija sakausējums |  |  |  |  |
| Radio frekvenču josla |  | LR normatīvajos aktos radio mikrofoniem paredzētajā RF spektrā. Jābūt savietojamam ar 1. punktā minētajiem uztvērējiem |  |  |  |  |
| Joslas platums |  | 72 MHz |  |  |  |  |
| Oscilācija |  | PLL sintezēta |  |  |  |  |
| Raidošā kanāla iestatīšana |  | ACT sinhronizācija |  |  |  |  |
| Displejs |  | LCD, attēlo informāciju par Izmantojamo radiokanālu grupu Grupu, kanālu Frekvenci Audio ieejas līmeni RF izejas līmeni Mute un aizslēga statusu Baterijas indikācija Kļūdu paziņojumi |  |  |  |  |
| Raidītāja jauda |  | 10mW/50mW pārslēdzama |  |  |  |  |
| Ieejas jutību līmeņi |  | 12dB, +6dB, 0dB, -6dB, -12dB, -18dB (6 pārslēdzami iestatījumi) 0 dB = mikrofona jūtība |  |  |  |  |
| Barošanas elementi |  | 2x AA, Strāvas stiprums ~120mA-161mA |  |  |  |  |
| Izmēri |  | 63mm x 70mm x 25mm |  |  |  |  |
| Svars (bez barošanas elementiem) |  | 78g bez barošanas elementiem |  |  |  |  |
| 3. | Mikrofons jostas raidītājam ("lavalier" tipa) |  |  |  | Gab. | 16 |
| Kapsula |  | 4,5 mm diam., kondensatora, ar apļveida virziendarbību |  |  |  |  |
| Frekvenču josla |  | 40Hz-20 kHz +/-3dB |  |  |  |  |
| Kapsulas pretestība |  | 200 Omi |  |  |  |  |
| Jutība |  | -49dBV±3dBV/Pa (0dB=1V/Pa) |  |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediens |  | 135 dB ( 1% THD) |  |  |  |  |
| Novietojums |  | Viegli maināms novietojums galvas labajā vai kreisajā pusē, stiprināms pie kostīma, sejas vai matos |  |  |  |  |
| Savienotājs |  | MIPRO mini XLR 4 kontaktu spraudnis savietojams ar 2. punktā minēto raidītāju |  |  |  |  |
| Vada garums |  | 150 cm |  |  |  |  |
| Krāsa |  | Gaišas miesas krāsā |  |  |  |  |
| Svars |  | 14 g |  |  |  |  |

3. Papildus prasības un nosacījumi:

* - 2 gadu garantija un apkalpošana, t.sk. 24 stundu un 7 dienu nedēļā autorizētais pilnais serviss un bojājuma vai remonta laikā 4 stundu laikā aizvietošana ar analogu.

** - Pretendents norāda – atbilst vai neatbilst. Ja pretendents norāda, ka neatbilst (netiek izpildītas minimālās prasības) – tas no piedāvājuma turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts.

*** - Piegādei jābūt iekļautai cenā.

**** - Piegādes termiņš: 15 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

***** - Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvājumu var iesniegt līdz 03.08.2015. plkst.12.00:

  - pa pastu;

  - personīgi Latvijas Leļļu teātrī, Rīgā, K.Barona ielā 16/18B;

  - uz e-pastu www.lelluteatris.lv (ar drošu e-parakstu)

  - pa faksu: + 371 67285415.

- Pretendentam jāsniedz;

Piedāvājums atbilstoši aprakstam, norādot kopējo cena* (bez PVN)

- Vērtēšana: Vērtējot piedāvājumus tiks ņemta vērā piegādātāja spēja nodrošināt konkrētā līguma izpildi atbilstoši iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasībām(aprakstam) un zemākā cena.

- Kontaktpersonas:

- par tehnisko specifikāciju Jānis Miezītis tālr. 26596131

- par iepirkuma procedūru Liene Fleišmane tālr. 26445927, e-pasts: liene@lelluteatris.lv